2-1：在STM32系统结构中，主要有APB1、APB2和AHB三种总线。APB1总线主要负责连接低速外设，像定时器、串行通信接口等，其较低的速度设定与这些外设的数据传输需求相契合，避免资源浪费；APB2总线则专注于高速外设的连接，例如高速的存储器、DMA控制器等，它能提供更快的数据传输速度，满足这些外设对速度的苛刻要求；AHB直接服务于处理器与高速外设、存储器之间的数据交换，确保数据能够迅速、准确地在核心部件间流通。

2-2：在STM32的存储体系中，Flash主要负责长期存储程序代码和一些在系统掉电后仍需保留的数据，例如设备的配置参数、校准数据等。RAM主要存储程序运行过程中产生的临时变量、数据缓冲区等数据。

2-3：

| 寄存器名称 | 寄存器地址 | 相对GPIOC基址的偏移 |
| --- | --- | --- |
| GPIOA_CRL | 0x4001 8000 | 0x00 |
| GPIOA_CRH | 0x4001 8004 | 0x04 |
| GPIOA_IDR | 0x4001 8008 | 0x08 |
| GPIOA_ODR | 0x4001 800C | 0x0C |
| GPIOA_BSRR | 0x4001 8010 | 0x10 |
| GPIOA_BRR | 0x4001 8014 | 0x14 |
| GPIOA_LCKR | 0x4001 8018 | 0x18 |

3-1：略

3-2：略

3-3：想要零代码点亮三色灯中的红色灯，只需在分配引脚时将图3-28中的PA7引脚改为PB0，其他配置参照本书3.5。