  - 习题参考答案

6-1简述RCC功能框图

RCC是STM32中管理复位和时钟的核心模块，其功能框图包含以下关键部分：

时钟源：内部时钟：HSI（高速内部RC，8MHz）、LSI（低速内部RC，32kHz）。

外部时钟：HSE（高速外部晶振，4-16MHz）、LSE（低速外部晶振，32.768kHz）。

PLL（锁相环）：将时钟源倍频至更高频率（如HSE 8MHz→PLL倍频为72MHz）。

系统时钟选择器：选择主时钟源（HSI/HSE/PLL）作为SYSCLK（系统时钟）。

分频器：将SYSCLK分频至AHB、APB1、APB2总线时钟（如AHB=72MHz，APB1=36MHz）。

外设时钟使能：通过寄存器（如AHBENR、APB1ENR）控制各外设（如GPIO）的时钟开关。

6-2简述SysTick配置涉及的四大寄存器

SysTick是Cortex-M内核的系统定时器，配置需操作以下寄存器：

CTRL（控制寄存器）：

第0位：使能SysTick（1=启动）。

第1位：中断使能（1=计数到0时触发中断）。

第2位：时钟源选择（0=AHB/8，1=AHB）。

LOAD（重装载值寄存器）：设置计数器的目标值（24位有效）。

VAL（当前值寄存器）：读取当前计数值，写入任意值会清零计数器。

CALIB（校准值寄存器）：提供校准参数（通常无需修改）。

6-3略

6-4略

  - 习题参考答案

7-1 中断的概念和作用

概念：中断是处理器响应外部或内部事件的机制。当某个事件（如定时器溢出、按键按下、数据接收完成等）发生时，处理器会暂停当前任务，转去执行与该事件对应的中断服务程序（ISR），执行完成后恢复原任务。

作用：快速处理紧急事件（如传感器信号）；避免轮询（Polling），减少CPU空转；通过中断切换任务（如操作系统调度）。

7-2 EXTI的功能和特点

EXTI（External Interrupt/Event Controller）是STM32中用于管理外部中断和事件的模块。主要功能：检测GPIO引脚的边沿信号（上升沿、下降沿或双边沿），生成中断请求或事件（不触发中断，但可唤醒低功耗模式）。

特点：支持16个外部中断线（EXTI0~EXTI15），每个GPIO引脚可映射到对应的EXTI线（如PA0、PB0等均可映射到EXTI0），同一时间，一个EXTI线只能绑定一个GPIO引脚（如EXTI0不能同时绑定PA0和PB0）。

7-3略

7-4略