习题参考答案：

8-1 全称：Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter（通用同步异步收发器）。区别：UART：仅支持异步通信（无时钟线，依赖预定义波特率）。USART：支持同步（带时钟信号）和异步两种模式，灵活性更高。

8-2 USART帧格式包括：起始位（1位）+数据位（8/9位）+校验位（1位，可选）+停止位（1/2位）。接收端需与发送端完全一致：波特率115200、数据位8位、偶校验、停止位1位，否则会导致数据解析错误。

8-3 计算串口传输时间

传输一个字节的总位数为10位（1+8+1）,每个符号的传输时间为8.68微秒,单个字节的传输时间为10位乘以8.68微秒/位，结果约为86.8微秒。若连续发送字符串“HELLO”，总耗时为434微秒。

8-4 中断事件：发送完成、接收数据就绪、校验错误、帧错误、空闲线路检测等。选择中断模式的原因：阻塞模式需持续轮询状态寄存器，占用CPU资源，无法处理其他任务。中断模式数据到达时自动触发中断，释放CPU资源，适合实时性要求高的场景。

8-5 计算BRR寄存器值

STM32F103的USART3挂载于APB1总线（时钟频率36MHz），需配置波特率为9600。根据公式

代入数据得

其中整数部分为234（十六进制0xEA），小数部分0.375通过乘以16得到6（对应4位小数寄存器的值）。因此，BRR寄存器应配置为十六进制值0x0EA6。

8-6 CubeMX配置USART3引脚

在STM32CubeMX中配置PB10为USART3_TX、PB11为USART3_RX的步骤如下：首先在芯片引脚图中找到PB10和PB11，右键选择复用功能（Alternate Function）。

对于PB10（TX引脚），设置模式为Alternate Function Push-Pull，输出类型为推挽输出，上下拉电阻选择No pull-up/pull-down，复用功能选择USART3_TX。

对于PB11（RX引脚），设置模式为Alternate Function Input，上下拉电阻启用Pull-up以增强抗干扰能力，复用功能选择USART3_RX。配置完成后保存并生成代码，确保USART3时钟已使能。

8-7 扩展校验和功能

为增强指令传输可靠性，可在指令末尾添加校验和。

以异或校验为例，发送端将指令格式设计为“命令校验和”，例如“R52”，其中校验和为字符'R'与分隔符''的异或值（0x52）。接收端解析指令时，提取命令和校验和，重新计算异或值并比对。若校验失败，通过串口返回“ERROR”并丢弃数据。

代码实现需修改接收逻辑：使用缓冲区接收多字节数据，分离命令和校验部分，计算校验和后验证一致性。例如，接收“R52”后，计算'R' ^ '*'的结果是否为0x52，若匹配则执行命令，否则发送错误响应。此方法简单高效，适用于低复杂度场景；若需更高可靠性，可升级为CRC8校验，通过查表法生成校验码。