11-1

题目：

芯片的ADC模块分辨率为12位，满量程输入电压为3.3V。计算该ADC可分辨的最小电压变化量为多少？若输入电压为1.65V，对应的ADC转换值约为多少？

解答：

- 最小电压变化量（分辨率）计算：
ADC分辨率为12位，其量化级数为212=4096
最小电压变化量Vmin为满量程电压除以量化级数：

- 输入电压1.65V对应的ADC值：
ADC转换值为输入电压与满量程电压之比乘以最大量化值：

由于ADC值为整数，四舍五入后为 2048（注意：部分ADC模块采用向下取整，可能为2047）。

答案：

- 最小电压变化量：0.8057 mV

- 1.65V对应的ADC值：2048

11-2

题目：
系统时钟频率为14MHz，采样时间配置为239.5个时钟周期。已知12位分辨率下，ADC转换时间为12.5个时钟周期，转换总时间为采样时间与转换时间之和。计算单次ADC转换的总时间为多少？若采用连续转换模式，理论上每秒最多可完成多少次有效转换？

解答：

- 单次ADC转换总时间：

  - 采样时间：239.5周期

  - 转换时间：12.5周期

  - 总时钟周期数：

239.5+12.5=252 周期239.5+12.5=252周期

  - 系统时钟频率为14MHz，周期：

  - 总转换时间：

- 每秒最大转换次数：

转换速率次/秒

实际应用中需考虑软件开销，理论极限为 55.56 kSPS。

答案：

- 单次转换总时间：18 µs

- 每秒最大转换次数：55,556次

11-3

题目：
按照本章项目指导步骤，完整复现单通道电压采集项目。

解答：
步骤概述：具体步骤参考书籍

11-4

题目：
在习题11-3的基础上，移除OLED显示模块，改为通过USART将采集的电压数据实时发送至上位机，验证数据传输的准确性及实时性。

解答：
步骤概述：

- 硬件修改：

  - 断开OLED，连接USART模块（如UART1的TX引脚PA9至上位机的RX）。

- 软件配置：

C（部分）

// USART初始化（以STM32为例，波特率115200）

void USART_Init() {

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;

USART1->BRR = 14000000 / 115200; // 14MHz时钟

USART1->CR1 |= USART_CR1_TE | USART_CR1_UE;

}

// 发送ADC数据至上位机

void USART_SendVoltage(uint16_t adcValue) {

float voltage = (adcValue * 3.3f) / 4095;

printf("ADC: %d, Voltage: %.2fV\r\n", adcValue, voltage); // 通过USART发送

}

- 上位机验证：

  - 使用串口助手（如PuTTY）接收数据，检查电压值与实际输入是否匹配。

  - 实时性测试：发送时间戳或固定频率数据包，观察是否丢帧。

答案：

- 数据传输格式示例：

ADC: 2048, Voltage: 1.65V

ADC: 3072, Voltage: 2.48V

- 实时性要求：若转换速率为1kHz，需确保USART波特率足够（如115200bps可满足12字节/ms的传输需求）。