参考答案

16-1 HRTIM是STM32F334系列特有的高分辨率定时器模块，专为高精度数字电源、电机控制等应用设计。其核心目标是提供亚纳秒级（217ps）的时间分辨率，支持高频率PWM生成、精确死区时间控制和硬件级保护功能，以满足对时序精度要求苛刻的场景需求。

16-2 HRTIM主要包含以下模块：

- 主定时器（Master Timer）：协调多个子定时器，提供全局同步信号。

- 子定时器（Timer A/B/C/D/E）：独立或协同生成PWM波形，支持互补输出。

- 死区时间发生器（Dead-Time Generator）：为互补PWM通道插入可编程死区时间。

- 故障保护单元（Break Unit）：响应外部故障信号，快速关断PWM输出。

- 同步单元（Synchronization Unit）：实现多定时器间的相位同步。

16-3 时钟源选项：HRTIM时钟可来自内部RC时钟（HSI）、外部晶振（HSE）或PLL输出。最小分辨率：217ps（由HRTIM硬件特性决定，与系统时钟无关）。

16-4 配置方式：通过HRTIM_TIMxDTR寄存器独立设置上升沿和下降沿的延迟时间，单位为1ns步进。精度优势：HRTIM的死区时间由专用硬件生成，支持1ns级调节；通用定时器的死区时间依赖预分频后的时钟，步进通常为10ns以上。